ТЕМА УРОКА: Отделка изделий лакированием. Прозрачная отделка.

ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся с основами прозрачной отделки;

— Ознакомить с видами лаков и их основными особенностями;

— Учить аккуратности и бережливости при работе;

— Учить правилам безопасной работы;

ХОД УРОКА:

1. Актуализация знаний:

— Что называется сборкой?

— Устройство гвоздя. Их назначение.

— Размеры гвоздей.

— Виды гвоздей по форме?

— Виды гвоздей по назначению?

— От чего зависит выбор гвоздей?

— Перечислить особенности соединения?

— Молоток? Хватка и приёмы работы молотком.

— Безопасность при работе?

2. Сообщение новых знаний:

Отделка — это нанесение на поверхность изделия декоративного покрытия, для улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды.

Отделка может быть — прозрачной и непрозрачной.

Прозрачная отделка — это отделка лаками и морилкой.

Непрозрачная отделка — это отделка красками и эмалями.

Лак — это раствор специальных веществ, при высыхании образующих прозрачную твёрдую плёнку.

Основные виды лаков:

— Спиртовые лаки (на спирту, влага неустойчивые).

— Масляные лаки (на основе масел, долго сохнущие).

— Нитролаки (на основе ацетона, быстросохнущие).

Морилка — это раствор особого красящего вещества. Усиливает цвет древесины, имитирует дорогие сорта древесины.

При отделки изделий из древесины, сначала ведут обработку раствором морилки, а потом покрывают лаком.

Этапы лакировки:

1. Подготовка поверхности.

— Шлифовка поверхности в несколько этапов, для удаления шероховатости.

— Снятие шлифовальной пыли с поверхности.

2. Подготовка лака.

— Загустевший лак разводится специальным растворителем.

— Лак тщательно перемешивается.

3. Нанесение лака на поверхность.

— Лак наносится равномерно, без потёков, вдоль направления волокон.

— Излишки лака удаляются кисточкой или тампоном.

— Просушка первого слоя должна составлять не менее часа (инструкция на упаковки лака).

— Нанесение второго слоя.

— Для придания сильного блеска, производится полировка сухой ветошью.

— Полировку производить только после полного высыхания лака.

Полировка — это снятие с поверхности заготовки микротрещин.

На производстве изделия лакируют с помощью лакировочных машин. Эту работу выполняют лакировщики.

БЕЗОПАСНОСТЬ при лакировании:

— Работать в хорошо проветриваемом помещении.

— Не нюхать лак!

— Не хранить и не работать с лаками в близи нагревательных приборов.

— Оберегать участки тела от попадания лака, особенно глаза.

— Использовать защитные перчатки.

— Тщательно мыть руки после работы.

3. Практическая работа: