ТЕМА УРОКА: Разметка заготовок линейкой, угольником, шаблоном.

ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся с сущностью столярной разметки;

— Учить измерениям при помощи линейки и угольника;

— Учить экономной разметке;

— Прививать бережливость и экономию;

— Учить бережно относиться к материалам и инструментам;

ХОД УРОКА:

1. Актуализация знаний:

— Что называется деталью?

— Что такое сборочная единица?

— Что называется сборкой?

— Какие материалы называются конструкционными?

— Что такое рабочие инструменты?

— Что такое контрольно—измерительные инструменты?

— Что называется технологическим процессом?

— Что называется операцией?

— Технологическая карта?

(проверка домашнего задания).

2. Сообщение новых знаний:

Разметка — это технологическая операция по нанесению на заготовку точек и линий указывающих места и границы обработки.

Инструменты для разметки:

— измерительная линейка, служит для определения размеров, для проведения прямых линий;

— Столярный угольник — для проведения линий под прямым углом, для проверки правильности угла;

— шаблон — это пластина, форма которой совпадает с контурами детали — для выполнения быстрой и точной разметки одинаковых деталей.

Разметку начинают от базовой стороны.

Базовая сторона — эта наиболее ровная сторона заготовки.

Экономная разметка:

Разметку всегда выполняют таким образом, чтобы было меньше отходов.

Правила разметки:

Определить базовую сторону!

1. Плотно прижимать инструмент к заготовке.

2. Линию проводить только один раз.

3. Оставлять припуск на обработку (?)

4. Несколько раз проверять отложенные размеры.

5. Использовать только исправные инструменты.

Б.Т. при выполнении разметки:

— Соблюдать порядок на рабочем месте.

— Инструмент использовать по назначению.

— Надёжно удерживать инструмент.

— Использовать только исправный инструмент.

Практическая работа:

Условие: Выполнить разметку на листочке в клеточку разделочной доски.

(лопатки кухонной)

Объяснить этапы выполнения работы.