ТЕМА УРОКА: Сборка изделий на гвоздях.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.

ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся со сборкой с применением гвоздей…

— Воспитывать бережливость и аккуратность при работе…

— Учить безопасной работе.

ХОД УРОКА:

1. Актуализация знаний:

— Что называется пилением?

— Что такое пила, её устройство?

— Виды столярных пил?

— Для чего делается развод пилы?

— Приспособления для пиления?

— Что называется припуском?

— Правила пиления?

— Что называется зачисткой изделий?

— Какие инструменты применяются для зачистки?

— Шлифовальная шкурка?

— Правила безопасной работы?

2. Сообщение новых знаний:

Сборка — это операция по соединению отдельных деталей между собой.

Сборка изделий на гвоздях относится к неразборным (?)

Гвоздь — это стандартная деталь (стандартная почему?).

Устройство гвоздя:

Гвозди различаются по размерам, форме и назначению.

У гвоздя различают: головку, стержень, остриё.

Виды гвоздей по размерам:

- Длина + Толщина /100* 5/.

Виды гвоздей по форме:

1. Цилиндрические, треугольные, с плоской головкой, потайной головкой, с полукруглой головкой.

Виды гвоздей по назначению:

1. Строительные	4. Толевые.

2. Тарные.	5. Обойные.

3.Кровельные.	6. Декоративные

7. Сапожные.

8. Специальные.

Выбор гвоздей зависит от размеров соединяемых деталей и от назначения будущего изделия.

Особенности соединения:

— Длина гвоздя должна быть меньше соединяемых деталей.

— Толщина гвоздя должна соответствовать размерам соединяемых деталей.

— От края отступ должен быть не менее 5мм.

— Притуплять острие гвоздя во избежание раскола.

— Забивать гвозди под углом к заготовке.

— Забивать гвоздя поперёк годичных слоёв. (?)

— Всегда прибивать меньшую заготовку к большей.

— Не забивать гвозди в сучки и трещины.

— Не забивать гвозди в сырую древесину (?)

Способы соединения деталей:

1. Бруски соединяют в накладку.

2. Угловые соединения скреплять при помощи уголков из фанеры.

3. Детали из листов фанеры соединяют при помощи скрепляющего бруска.

(показ образцов).

Молоток — это ударный инструмент, состоящий из ручки и бойка.

Молотки различаются по назначению, и массе ударной части.

(Показать правильность удержания и работы молотком).

Вопросы для контроля знаний:

1. Сборка — это…

2. Гвоздь — это…

3. Виды гвоздей?

4. Процесс соединения…

5. От чего зависит выбор гвоздя?

6. Положение молотка в руке?

7. Что делать, когда гвоздь согнулся, и «пошёл» ни туда?

8. Для чего делают гвозди покрытые слоем цветного металла?

9. Как сделать так, что бы шляпка гвоздя была не заметна?

3. Практическая часть:

(соединение с помощью гвоздей нескольких заготовок).